SELETUSKIRI

ÜLDOSA

Objekti nimetus ja asukoht

Käesoleva Kuressaare Linnuse juurdepääsutee põhiprojekt (TP-005/16) on koostatud Saaremaa Muuseumi tellimusel. Projekteeritud objekt asub Saare maakonnas, Kuressaare linnas, Linnuse teel.

Projekteerimise lähtematerjalid

Lähteülesande kirjeldus

Antud projekti eesmärgiks on Kuressaare Linnuse edelapoolse juurdepääsutee korrastamine. Projektiga nähakse ette olemasoleva teetammi katmist sillutisega, selle nõlvade kindlustamist maakividega ning truubi, sadevee restkaevude ja valgustuse paigaldust.

Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega.

Projekteerimistööde aluseks on Saaremaa Muuseumi poolt väljastatud „Kuressare kindluse edelakülje sissepääsutee“ lähteülesanne ning Kuressaare Linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused 12.01.16.

Uuringute kirjeldus

Ehitusgeodeetiline alusplaan on mõõdistatud GB Geodeesiabüroo OÜ poolt 05.2016 töö nr G 27-16.

Ehitusgeoloogilisi uuringuid ei ole teostatud.

Kasutatud projekteerimisnormide ja standardite loetelu

EVS 843:2016 Linnatänavad;

Riigikogu poolt väljaantud 2016a „Ehitusseadustik“;

MTM 2015a nr. 106 Tee projekteerimise normid;

MTM 2015a nr. 90 Liikluskorralduse nõuded teetöödel;

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52;

EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine;

EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;

EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid;

EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained;

EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud;

MNT Killustikust katendikihtide ehitamise juhend 30.04.2012 nr 0167

Viited seotud projektidele

Käesolevas projektis on esitatud teede osa lahendused. Tänavavalgustuse osa on lahendatud eraldi projektiga.

Tellija ja projekteerija kontaktandmed

Tellija:						Teedeosa projekteerija:

Saaremaa Muuseum				Lemminkäinen Eesti AS

Saare maakond				Harju maakond

Kuressaare linn, Lossihoov 1			Betooni 28, 11415 Tallinn

Kontaktisik: Endel Püüa			Tel. 6057550, faks 6057551

tel 5172337                                		Kontaktisik: 	Raimo Tarto 605 7579

Merja Laagriküll 605 7565

OLEMASOLEV OLUKORRA KIRJELDUS

Käsitletava ala kirjeldus

Projekteeritud objekt asub Saare maakonnas, Kuressaare linnas, Linnuse teel (kat nr 34901:014:0530; 34901:014:0202).

Olemasolev planeeritav maa-ala olukord:

Maa-ala, mida planeeritakse korrastada on linnusesse viiv edelapoolne teetamm, mille pikkus on 90m. Teetamm on aastaid varem rajatud täitepinnasest ning seda kasutavad nii sõidukid kui ka jalakäijad. Tammi absoluutkõrgused on vahemikus 1,00....1,60. Tammi ümbritseb mõlemalt poolt linnuse vallikraav, mis on täidetud mereveega. Orienteeruvalt on tammi kõrgus mõõdetuna vallikraavi põhjast ca 2,5m (kogu tammist ca 1,8m lasub vee all).

Käsitletav ala jääb Muinsuskaitse, Keskkonnakaitse ja Veekaitse alasse.

Tehnovõrkudest esineb; veetoru, truubitoru, olme kanalisatsioonitoru, elektri madal- ja keskpinge maakaabel,  tänavavalgustus.

Andmed maaomandi kohta

Juurdepääsutee projekt paikneb nii Saaremaa Muuseumi kui ka Kuresaare linna territooriumil.

Geoloogiliste uuringute kokkuvõte

Geoloogia:

Geoloogilisi uuringuid teostatud ei ole. Teetamm on aastaid tagasi ehitatud täitepinnasest- põhiliselt kruusas, mis sisaldab paekivi murde. Antud tamm on liiklemiseks avatud, nii sõidukitele kui jalakäijatele, aastaid. Tamm ehitati 2011 aastal.

Hüdrogeoloogia:

Teetamm paikneb niiskuse poolest 3. paikkonnas.

PROJEKTLAHENDUS

Üldandmed

Projekteeritav objekt asub Saaremaal, Kuressaare linnas, Linnuse teel.

Plaanilahendus

Üldine:

Olemasoleva teetammi pikkus on 90m, laius varieerub aga 10-18 meetrini.

Tamm on ettenähtud sillutada munakividega, ümbritseda äärekividega ning paremale poole rajada kõnnitee. Kõnnitee kate tuleb ehitada betoonkivisillutisega mis eraldatakse madala betoonrenniga munakiviteest. Tammi keskele tuleb paigaldada PVC truup mille üks ots peab olema suletav. Sadevesi juhitakse teekatetelt ära kahe restkaevu abil. Tee nõlvad tuleb kindlustada suurte maakividega kuni vallikraavi põhjani välja ning eraldi kaustas on lahendatud valgustus.

Kalda pst kandis tuleb olemasoleva mahasõidu asfaltbetoonkate likvideerida ja maha saagida üks puu ning selle känd freesida. Paigaldada 2 reservtoru (torude paigaldussügavus kattepinnast toru peale peab olema 1m). Objekti keskele tuleb paigalda kaks sadevee restkaevu ja PVC truubitoru d=(sise) 300mm. Truubi ühte otsa paigalda siiber (siibri lahenduse on koostanud Kuressaare Veevärk AS). Teostada valgustuse tööd (lahendatud eraldi kaustaga).

Seejärel tuleb olemasoleva tammi pealispind profileerida ja tihendada vajaliku kõrguseni, ehitada killustikalused (alumine kiht tardkivist ja ülemine kiht paekivist) ning paigaldada äärekivid. Alumine tardkivi killustiku kiht on valitud just sellepärast, et soolane merevesi seda ei kahjustaks. Tammi profileerimistööde käigus tekkinud täitematerjal tuleb koguda kokku ja viia 200m kaugusele valliäärse teenindustee ehituseks. Antud materjal tuleb seal planeerida ja tihendada.

Tammi sillutamine:

Munakivi sillutise konstruktsioonis tuleb tasanduskiht rajada paksem kui on seda betoonkivisillutise puhul. Munakivid peavad olema valitud kivid, mitte ümmargused, vaid pigem ovaalsed või lapiku kujuga, enam vähem ühe suurused pikema külje mõõt ca 18-25cm. Kivid tuleb laduda sängituskihile korrapäraselt, tihedalt üksteise kõrvale, risti teesuunaga ning lapikud või ovaalsed kivid vertikaalselt. Ümmargusi munakive ei ole soovitatav kasutada. Iga kivi tuleb haamriga kinni lüüa sängituskihti. Enne tööpäeva lõppu tuleb munakivide vahed täita ja tihendada.

Tellija ei soovi munakivitee ehitusel kasutada muldkuiva liivbetooni segu, vaid soovib selle asemel kasutada savikaid kruusasõelmeid.

Kõnnitee betoonkivisillutis:

Kõnnitee tuleb rajada teetammi parempoolsele küljele, laius on 1,5m ning kaldega vasakule munakivi tee poole. Kõnnitee tuleb eraldada munakiviteest madala betoonrenniga. Betoonrenni alla tuleb paigaldada täislaiuses vähemalt 6cm paksune betoonikiht. Jälgida vertikaalplaneeringut. Kõnnitee betoonkivi sillutisena kasutada samasugust sillutise marki mis on võlvi all.

Nõlvade kindlustamine:

Projektis on ettenähtud tammi nõlvade kindlustamine. Selleks, et töid teostada tuleb vallikraav tühjendada veest, nõlvad planeerida ja tihendada ning seejärel alustada suurte maakividega nõlva katmist, alt ülespoole liikudes. Tuleb kasutada suuri maakive 50-60cm läbimõõduga. Kivide suurus ja nõlva kalle mitte järsem kui 1:1,2 tagavad, et nõlv püsib.

Üldine:

Piki Kalda pst äärt eemaldada asfaltkate minimaalses laiuses, nii et oleks võimalik sinna paigaldada äärekivi, seejärel asfaltkate taastada.

Uue ja vana asfaldi ääre kokkuviimine peab olema sujuv ja korrektne, selleks vana asfaldi äär eelnevalt lõigata sirgeks ja peale kokkuviimist tuleb vuuk vuugiliimiga katta.

Äärekivide langetamine peab toimuma 2 täis äärekivi ulatuses. Äärekivide paigaldamisel raadiusele tuleb nende liitekohta samuti ketaslõikuriga lõigata nii, et kivide omavaheline liitumine toimuks maksimaalselt. Projektis näidatud kogu haljasala pind planeerida nii, et oleks võimalik murukatte tagasilõikamist teostada murutraktoriga (vältida järske kaldeid), samuti jälgida nõlvade planeerimisel vertikaalplaneeringut ja ristprofiilides näidatud kaldeid.

Katend

Teekatte konstruktsiooni koostamisel on arvestatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52“ ja kohaliku omavalitsuse ning tellija  poolt väljastatud projekteerimistingimustes märgitud nüanssidega.

Kihtkonstruktsioonid kõnniteel:

- Betoonkivi					h= 6cm

- Sängituskiht					h= ~3cm

- Killustikalus (paekivi)			h= 10cm

- Killustikalus (tardkivi)			h= 10cm

- Olemasolev mulle (kruusane täitepinnas)

Kihtkonstruktsioonid munakiviga katte osas:

- Valitud munakivid				h= ~20cm

- Sängituskiht					h= ~10cm

- Killustikalus (paekivi)			h= 15cm

- Killustikalus (tardkivi)			h=10cm

- Olemasolev mulle (kruusane täitepinnas)

Kihtkonstruktsioonid asfaltkatte taastamise osas:

- AC 8 surf					h= 6cm

- Killustikalus					h≥ 25cm

- Olemasolev teekonstruktsioon

Kihtkonstruktsioonid sõelmetega katte osas:

- Sõelmed (tardkivi ja paekivi)		h= 8cm

- Täitekiht killustikust (paekivi)		h= ~20cm

Kihtkonstruktsioonid nõlvade kindlustamise osas:

- Suured munakivid				h= 50...60cm

- Profileeritud ja tihendatud nõlv (kalle ≥1:1,2)

- Olemasolev mulde nõlv (kruusane täitepinnas)

Mullatööd

Teede ehitusel tuleb teostada pinnase koorimise töid, mille käigus on vaja välja kaevata taimejuured, kännud, huumust sisaldavad mullasegused pinnased, pealmised pehmed ebasobivad pinnasekihid.

Vajalikud pinnase ladustamise kohad tuleb eelnevalt kokku leppida kas tellija või kohaliku omavalitsusega.

Veeviimarid

Olemasolev kraav, truup, kanalitoru:

Teetamm on ümbritsetud vallikraaviga, milles paikneb merevesi. Veesügavus on orienteeruvalt 1,8m.

Vallikraavi suundub kaks toru, üks Kalda puiestee poolt ja teine linnuse poolt.

Projekteeritud truup:

Projekteeritavatel teedel juhitakse sadevesi kalletega teekattelt kõrval asuvale haljaksalale  ning vallikraavi, ette on nähtud paigalda üks truup.

Truubi paigalduseks tuleb vallikraav tühjendada veest või kasutada sulundseinu.

Truubi toruks kasutatakse Pecor Optima kõrgtihedusega polüetüleenist PE, spiraalõmbluseta, optimaalse vastupidavusega profileeritud plasttoru ringjäikusega 8 kPa. Kasutada toru Ø 300/350mm.

Truubi paigalduskõrgus on märgitud projektil, vajadusel täpsustatakse objektil. Truubi peale peab jääma vähemalt 0.25 m  täiteliiva osa, alles seejärel võib tagasitäite teostada olemasoleva mulde materjaliga.

Truubi paigaldamisel kaeviku nõlvus ja toestamise vajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõuetele. Kaevikupõhja min laius ~0,7m. truubitoru tuleb ehitada vähemalt 0,15m paksusele killustikust tasanduskihile (soovitatav kivimaterjali fraktsioon 4-16mm). Tasanduskiht tihendatakse nt 200kg vibroplaadiga 4-6 korda.

Tagasitäide teostada liivaga ja olemasoleva mulde materjaliga. Tihendamist võib alustada alles siis kui toru lae peal on vähemalt 0,3m tagasitäite kihti. Tagasitäide tihendada max 0,3m paksuste kihtide kaupa, tihendustegur 0,98.

Truubi ühte otsa tuleb paigaldada siiber, siibri lahenduse on koostanud Kuressaare Veevärk AS.

Sajuveekanalisatsioon:

Teeprojektiga on ettenähtud rajada kaks sadevee restkaevu, piki kõnnitee äärt (munakivitee ja kõnnitee vahelisele alale).

Suuremosa teekatetelt juhitakse sajuvesi ära projekteeritavatesse restkaevudesse ning vähesel määral murualale imbumiseks.

Üks restkaev tuleb rajada objekti keskele ja teine 8m enne väravakäiku. Restkaevud ühendatakse sadevee muhvtoruga ja sadevesi suunatakse läbi selle otse vallikraavi.

Kõik rajatavad restkaevud tuleb valida PE 560/500. Restkaevudel on ettenähtud kasutada settepesasid h=0,6m (130l). Kaevudel tuleb kasutada neljakandilisi malmreste kandevõimega 40t.

Ühendusena on ettenähtud kasutada polüpropüleenist (PP) sileda sisepinnalist muhvtoru, läbimõõtudega Ø200mm, kalle i=0,01. Torud peavad olema sertifitseeritud vastavalt valmistaja standardile SFS3453. Torude rõngasjäikus peab olema SN8.

Ehitustööd teostada vastavalt RIL77- 2005 juhistele ja valmistajatehase nõuetele ja EVS-EN 1610:2007 Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine.

Mullatööde tegemisel tuleb juhinduda RYL-2000 p.12, „Kaevetööd“ nõuetest ja üldkehtivatest põhimõtetes ning arusaamast kvaliteetsest tööst.

Kaablite, torude kaitsetsoonis teostada kaevetöid käsitsi.

Kõiki projektis esitatud materjale võib asendada samaväärse või kvaliteedilt parema tootega.

Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Projektis ei ole ettenähtud kasutada liiklusmärke ja ei teostata markeerimistöid.

Soovitatav on jalakäijate ohutuse tagamiseks kasutada kõnnitee ääres piiret (kas värvitud kuumtsingitud torupiire või süvaimmutatud puitpiire), hetkel seda projektis ettenähtud ei ole.

Tehnovõrgud

Projekti realiseerimisel tuleb jälgida, et ei vigastataks mehaaniliselt või muul moel rikutaks olemasolevaid tehnovõrke.

Tehnovõrkudest esineb; veetoru, olme kanalisatsioonitoru, elektri madal- ja keskpinge maakaabel,  tänavavalgustus.

Ette on nähtud elektrikaablite kõrvale paigaldada kaks PVC reservtoru, toruotsad tuleb sulgeda korkidega. Toru paigaldussügavus kattepinnast mõõdetuna torulae peale peab olema 1m.

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja neid täitma. Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all.

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud.

Tänavavalgustus on esitatud eraldi kaustas.

Muinsuskaitse

Kavandatav objekt jääb osaliselt Muinsuskaitse alasse (Kuressaare vanalinna muinsuskaitse ala). Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 25 lg 2 p 2 on kaitsevööndi ülesanne tagada mälestiste ja neid ümbritsevas kaitsevööndis kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis.

Mälestise ja selle kaitsevööndis ehitamiseks, teede, kraavide ja trasside rajamiseks tuleb taotleda Muinsuskaitseameti kirjalik luba. Loataotluse vorm on kättesaadav Muinsuskaitseameti kodulehel www.muinas.ee - TEENUSED - BLANKETID JA VORMID (Luba kinnismälestisel selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks.doc).

Mälestiste ja kaitsevööndi välisel alal tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 443) on leiu, arheoloogilise kultuurkihi, sh inimluud, ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teavitama sellest Muinsuskaitseametit

Keskkonna- ja Veekaitse

Kavandatav objekt jääb Veekaitse piirangu (Ranna või kalda piirangu vööndi) alasse ning Keskkonnakaitse piirangu (Kuressaare lossipark) alasse.

Keskkonna- ja veekaitse piiranguga alades ehitustööde teostamiseks peab olema Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud projekt ja juhinduma kooskõlastuses märgitud tingimusega.

Maastikukujundustööd

Projektis on ette nähtud teha haljastustöid, ühe puu maha saagimine koos kännu freesimisega ning selle asemele, väheke eemale, uue puu istutamisega. Olemasolev harilik vaher tuleb eemaldada, kuna puul esinevad tüve ja juurekaela kahjustused ning nähtav tüvemädanik. Samuti on antud puu kasvutingimused tugevasti häiritud, kuna ümber puu on pinnas kinnitallatud, esinevate käiguteede tõttu. (Olemasoleva puu likvideerimine ja uue puu istutamine tehakse vastavalt Kuressaare LV haljastusspetsialisti korraldusele).

Kasvumuld rajatakse teede äärde vastavalt plaanil näidatud ulatuses.

Muru rajamisel peab kasutatava kasvumullakihi paksus olema 15cm. Planeerida ja tihendada murupind kalletega teedest eemale. Planeerimisel vältida järske kaldeid.

Projektis näidatud kogu haljasala pind planeerida nii, et oleks võimalik murukatte tagasilõikamist teostada murutraktoriga (vältida järske kaldeid), samuti jälgida nõlvade planeerimisel vertikaalplaneeringut ja ristprofiilides näidatud kaldeid.

Pool kasutatavast mullast peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (PH 6.5-7.0). Võimalik on (kui on mida kasutada) kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on kivid välja sõelutud ja muld ette valmistatud. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ja soovitatavalt eestimaise päritoluga. Seemne külvamistihedus 12-15 g/m².

Muruseemne segu võimalik koosseis:

- võsundiline punane aruhein		35%

- puhmikuline punane aruhein	30%

- aasnurmikas				15%

- karjamaa-raihein			10%

Kokkuleppeliselt võib kasutada ka teisi valmis seemnesegusid, mis on hea tallamis- ja põuakindlusega.

Plaanil näidatud kohta istutata uus puuistik (harilik vaher), mille kõrgus on minimaalselt 4m. Istikule tuleb kaevata juurepallist 1/3 võrra suurem istutusauk. Auku valada 10l vett. Augu põhja paigaldada mullakiht mis tuleb kergelt kinni suruda, seejärel asetada istik augu keskele ja  püsti  (istiku juurepallilt eemaldada kile või mittelagunev võrk, vajadusel mullapalli sõrmedega kobestada) ning auk täita mullaga, tihendada keskmise survega. Jälgida, et istiku juurekael ei mattuks mulla alla. Seejärel augu äärtesse vormida mullast ringvall ning kasta. Peale kastmist katta 3-4cm paksuse puukoore kihiga ning istik toestada 3 puittokiga (d=5cm)  ja laia (3cm) nailonlindiga. Toestamise kõrgus ~90cm. Kasutada lehttaimedele sobilikku kasvumulda.

Istikut on vaja 2-kasvuperioodi vältel korralikult kasta iga 2-3 päeva tagant, orienteeruvalt kulub 20-50l vett ühe kastmise käigus.

Tööde käigus järgida, et ei vigastataks olemasolevaid puid, poste jms.

Peale ehituse lõppu puhastada töötsooni piirkond prahist ja vanadest ehitusdetailidest.

Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada linnavalitsuses kinnitatud ehitusjäätmete õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

TÖÖDE TEOSTAMINE

Üldosa ja ettevalmistustööd

Teetöödel juhinduda määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (nr 90; 07.2015) nõuetest.

Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse määruses 2009a nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”, “Tee ehitamise kvaliteedinõuded nr. 101 2016” ja “Omanikujärelevalve tegemise kord nr.80 2015 ” toodud nõuetest. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid.

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid.

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas kohaliku piirkonna Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest.

Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad ning kui esineb Keskkonnakaitsest või Muinsuskaitsest tulenevaid piiranguid, siis tuleb ka nende esindajaid teavitada. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal).

Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nende poolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada.

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse vajalike ametkondadega,  kohaliku omavalitsusega ning tööga seotud metsaomanikuga, maaomanikega.

Töövõtjal on kohustus tööd üle andma tellijale, võrguvaldajatele, kohalikule omavalitsusele ning vajalikele ametkondadele.

Tehnoloogia

Üldine kirjeldus

Tänava pikaajalisuse tagab eelkõige ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja sertifitseeritud

ehitusmaterjalid.

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, standartidele ja õigusaktidele.

Tööde kvaliteet tagatakse ka ehituse järelevalvega, vastavalt: „Omanikujärelevalve tegemise korra nr.80 2015“ kohaselt.

Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel tuleb kõrvaldada sobimatud pinnased ning kaevandada vajaliku sügavuseni, et mahuks ära konstruktsiooni kihid.

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia soojal aastaajal. Teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama kehtivatele nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad.

Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahud on esitatud “Lisade” kasutas, mille koostamise aluseks on Maanteeameti poolt välja töötatud “Teetööde tehnilised kirjeldused”.

Materjalidele esitatavad kvaliteedinõuded

Täitematerjal:

Täitematerjali filtratsioonimoodul peab vastama standardile „EVS 901-20:2013 EESTI STANDARD

EVS 901-20:2013 TEE-EHITUS Katsemeetodid Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur normidekohase tihendamise korral on vähemalt 0,5 m/ööpäevas.

Täidete materjali tihendustegur peab olema tihendatud järgnevalt:

Täitematerjalid mis paiknevad teekattest kuni 1,5m sügavuseni tuleb tihendada Kt=0,98.

Täitematerjalid mis paiknevad teekattest sügavamal kui 1,5m tuleb tihendada Kt=0,95.

Tagasitäidetav pinnas peab vastama järgmistele tingimustele: pinnase suurim osiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest; pinnas peab olema tihendatav; tihendamise käigus ei tohi jääda pinnasesse tühikuid.

Vajadusel peab kasutama tihendamisel vett.

Sobivuse korral kasutada täiteks kohaliku materjali.

Dreenkiht:

Dreenkihi filtratsioonimoodul peab vastama standardile „EVS 901-20:2013 EESTI STANDARD

EVS 901-20:2013 TEE-EHITUS Katsemeetodid Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

Kuna olemasolev teetamm on rajatud kruusast, siis täiendavalt dreenkihi rajamist ei ole ettenähtud .

Killustikalused:

Kasutatav killustik peab vastama MNT Killustikust katendikihtide ehitamise juhendile 30.04.2012

nr 0167.

Killustikalused on vaja rajada kahe erineva kiviliigiga paas ja tardkivi.

Killustikalustes kasutada paekivikillustikku, mille kivimaterjali omadused vastavad minimaalselt järgnevatele nõuetele:

- Sõidutee alal killustiku LA35; F4; Fl35; f4; C50/10

- Kõnnitee alal killustiku LA35; F4; Fl35; f4; C50/30

- Sõidutee ja kõnnitee killustikaluse alumises kihis aga tardkivi mis vastab LA25; F2; Fl20; f2; C90/3; FNaCl4

*Sõidu- ja kõnnitee killustikalused:

Killustikalused rajada kiilumismeetodil põhifraktsioon 16/32 mm, kiilekillustiku fraktsioon 8/12 või 4/16 või 8/16 mm kulu 25kg/m2

Killustikaluse pinnal (sõidutee alal) peab elastsusmoodul mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmega olema vähemalt 170 MPa ja kõnnitee alal 140MPa.

Asfaltbetoonkate:

Kasutatav asfaltsegu ja selles kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti Standardis

EVS 901-1:2009; EVS 901-2:2009;  EVS 901-3:2009 esitatud nõuetele.

AC 8 surf: sideaine 70/100; Gc85/20; AnNR; LA35; FI20;_C50/30; f4; F2; (d≥4mm  ≥45% tardkivi asfaltsegust)

Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Katte paani laiuse ulatuses peab katte pind olema ühtlase faktuuriga ja bituumenilaikudeta. Pikivuuk ei tohi olla kergesti nähtav. Pärast vihma ei tohi asfaltkattele jääda loike ja ta peab kuivama ühtlaselt.

NB: kergliiklustee ja autoparkla asfaltkatte libedustõrje teostamisel ei tohi kasutada kloriide.

Vuugiliim:

Ülakihi vuugi liimimisel kasutada nt BORNIT, TOK-PLAST või sarnast liimi kulunormiga 80g/jm kohta.

Ülavuuki võib ka kuumutada gaasi-vuugikuumutiga mis kuumutab vuugi ~130°C.

Sõelmed:

Sõelmete katteks kasutatava materjali terastikuline koostis peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, MTM nr 101“ lisa 10 tabelis toodud nõuetele.

Kasutada tardkivist kivimaterjalisegu nr 5  fr.0/16 kõnnitee ühenduskohtadel ja mujal võib kasutada paekivi kivimaterjalisegu nr 5  fr.0/16.

Äärekivid:

Betoonist sõidutee äärekivid peavad vastama EVS-EN 1340:2003 "Betoonist äärekivid".

Kasutada graniitkillustiku baasil sõidutee ääres kasutamiseks toodetud äärekive, mis on vastupidavad

teede talihoolduses kasutatavatele kemikaalidele. Ilmastikukindluse klass 3.

Äärekivi rajada täis betoonalusele, betooni klass C16/20. Betooni all peab olema vähemalt 15cm paksune killustikkiht.

Äärekivi aluse elastsusmoodul Emin≥140 MPa

Äärekivide langetamine peab toimuma 2 täis äärekivi ulatuses. Äärekivide paigaldamisel raadiusele tuleb nende liitekohta ketaslõikuriga lõigata nii, et kivide omavaheline liitumine toimuks maksimaalselt.

Betoonrenn:

Kasutada graniitkillustiku baasil toodetud madalat betoonrenni.

Betooni survetugevuse klass min C30/37MPa; keskonnaklass XF4; külmakindluse klass KK4.

Betoonrenn rajada täis betoonalusele (kihi paksus min 6cm), betooni klass C16/20. Betooni all peab olema vähemalt 15cm paksune killustikkiht.

Renni aluse elastsusmoodul Emin≥140 MPa

Munakivid:

Tee ehitusel kasutada valitud munakive, suurusega 18-25cm, ovaalsed või lapikud, ümmarguse kujuga kive ei tohi kasutada.

Nõlva kindlustusel kasutada suuri munakive, suurusega ~50cm.

Munakivide sängituskiht:

Sängituskihiks ja kivide vahelikseks täitekihiks kasutada kruusasõelmeid fr 0...4mm, mille täitematerjal peab sisaldama materjali, mille tera läbimõõt on alla 0,063 mm läbimõõduga materjali hulgas läbimõõduga alla 0,002 mm(savi osakesed) vähemalt 7%.

Sängituskihi front teha optimaalse varuna, veoauto kastist kallatakse piisav kogus savikaid kruusasõelmeid vajaliku kohta maha, see lükatakse siluritega laiali ning selle sisse paigaldatakse munakivid, mis kinnitatakse haamriga, seejärel täidetakse kivide vahed ning tihendatakse vibroplaadiga, seejärel/vajadusel täidetakse vuugid uuesti ning tihendatakse korra veel.

Jäätmekava ja jäätmekäitlus

Jäätmekava:

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.

Ehituse käigus tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja ladustuskoha kasutuseeskirjadele.

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada vastava kohaliku omavalitsuse ameti jäätmesektoriga.

Jäätmed tuleb käidelda vastavalt kohaliku sektori jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusel tuleb jälgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi objekti ehitamisel ja selle vahetusläheduses. Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ 07.2015a MTM nr.90

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele.

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.

Üldiselt peab ehitamise ajal olema vähemalt tagatud vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale.

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Üldised kasutus- ja hooldusnõuded

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on „Tee seisundinõuded MTM määrus 92 2015a“

Teemaa on maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.

Tee on maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 meetrit. Kaitsevööndit võib laiendada kuni 50 meetrini, kui see on ette nähtud planeerimisseaduse kohases planeeringus.

Maantee (edaspidi Euroopa teedevõrgu maantee) kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 50 meetrit. Ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30 meetrit. Maantee omanik võib kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada.

Tee pikaajalisus tagatakse pideva tee hooldamisega.

Tee seisund peab vastama MTM 07.2015a. nr 92 „Tee seisundinõuded“.

Talihooldustöödel lume ja libedustõrje teostamisel ei tohi kasutada kloriide nendel teekatetel mille ülemise kihi asfaltbetoonsegude valmistamisel on kasutatud lubjakivist või kruusast fraktsioneeritud täitematerjale ja lubjakivist või kruusast fraktsioneeritud peentäitematerjale.

Tee seisundinõuete määruses reguleeritakse avalikult kasutatava tee (edaspidi tee), välja arvatud jäätee, seisundinõudeid (edaspidi seisundinõuded), ka avalikkusele ligipääsetava eratee omanik peab hoidma  tee korras viisil, et oleksid täidetud tingimused ohutuks liiklemiseks.

Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele (edaspidi tee omanik). Teel asuvate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmise eest vastutab nende omanik. Tee seisund peab vastama vähemalt käesoleva määrusega kehtestatud tasemele. Tee omanik võib liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, kehtestatust kõrgemat seisunditaset või kõrgemaid seisundinõudeid, sealhulgas ka lühendada hooldustsükli aegasid vastavalt määruse kohaselt.

(3) Teele kehtestatutest madalamaid seisundinõudeid võib tee omanik rakendada:
 1) alaliselt, määruse lisades 4, 6 ja 9 kirjeldatud juhtumitel (lisa 6 on kruusateede seisunditase mille väljavõtet projektis ei ole esitatud);
 2) ajutiselt, vastavalt määruse kohaselt.

Teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, tähistatakse liikluspiirangud vastavate liikluskorraldusvahenditega. Juhul kui kehtestatud piirangud ei loo tingimusi ohutuks liiklemiseks, peab tee omanik tee sulgema.

(1) Üldised seisundinõuded on:
 1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa (edaspidi teemaa) peab olema puhastatud, bussi ootekojad peavad olema koristatud;
 2) teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;
 3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja liiklusvälised teabevahendid, samuti liiklusele ohtlikuks osutuda võivad langemisohtlikud puud;
 4) nähtavust piiravad rajatised, puud või põõsad või nende võrad peavad olema tee muldkeha nõlvalt ja külgkraavidest kõrvaldatud. Kui see ei ole võimalik, tagatakse liiklusohutus vastavate liikluskorraldusvahendite paigaldamisega;
 5) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust;
 6) vihmavee äravoolu restid ei tohi olla ummistunud, veeviimarid ei tohi takistada vee voolu ega võimaldada vee sattumist tee muldesse;
 7) sõidu- ja kõnniteelt peab olema tagatud vee äravool;
 8) tähispostid peavad olema vertikaalsed, kahjustusteta, helkuriga varustatud ja puhtad, täitmaks oma otstarvet aastaringselt. Defektsed või hävinud tähispostid tuleb asendada uutega või talvisel ajal ajutiselt asendada markiiridega;
 9) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta;
 10) paigaldatud valgustus peab pimeda ajal põlema. Tee omanik võib valgustust vähendada või välja lülitada, kui ta on täitnud tingimused ohutuks liiklemiseks;
 11) klaashelmestega kattemärgistus peab lume- ja jäävabal sõiduteel reflekteeruma 30 m kauguselt ja olema puhas ning 90% märgistuse pindalast peab olema vigastusteta;
 12) tee kattesse paigaldatud teekatte helkuritest peab töökorras olema vähemalt iga teine;
 13) tee piirded peavad olema paigaldatud tee ehitusprojekti ja kehtestatud nõuete kohaselt, põrkepiire ei või olla roostes ja püsivust ohustavas seisundis;
 14) raudteeülesõidukohal peab olema tehtud lume- ja libedustõrje vastavalt teele kehtestatud seisunditaseme nõuetele;
 15) ühissõiduki peatuskohas peab sõidutee laiendus ja ooteplatvorm olema lumest puhastatud ning neil peab olema tehtud libedusetõrje;
 16) tuletõrje hüdrandid ja restkaevude kohad peavad olema lumest ja jääst puhastatud;
 17) libeduse tõrjeks võib tee omaniku loal kasutada ka looduslikku liiva;
 18) kevadised hooldustööd, nagu liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine, talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu sõiduteelt, kõnniteelt ja mujalt teemaalt peavad olema lõpetatud hiljemalt tee omaniku ja hooldaja vahel kokku lepitud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui iga aasta 15. maiks.

Väljavõte:

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määrus nr 92

„Tee seisundinõuded“

Lisa 6

Maantee talvine seisunditase

|  |  | Nõutav seisunditase |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liiklussagedus autot ööpäevas | Põhimaantee | Tugimaantee | Kõrvalmaantee | Kohalik maantee |
| Kiirtee | 4 | - | - | - |
| üle 3000 | 3 | 3 | 3 | - |
| 1001-3000 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 201-1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| kuni 200, märkus 1 | - | 1 | 1 | 1 |

Märkus 1:

Liiklussagedusel alla 50 auto ööpäevas määrab nõuded tee seisundile tee omanik tingimusel, et tee

on sõidukitele, jalgratturitele ja jalakäijatele läbitav ning ohutu. Väljaspool asulaid, sh maantee kõrval (koosseisus), peab tee omanik täitma kõnniteel ja jalg- ja jalgrattateel vähemalt 1. seisunditaseme nõuded. Kui tee laius seda lubab,  võib lumetõrje ja libedusetõrje ära jätta tee omaniku otsusega osa tee laiuses, et seda osa saaksid kasutada suusatajad, kelgutajad jt.

Väljavõte:

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määrus nr 92

„Tee seisundinõuded“

Lisa 9

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

|  |  | Seisunditaseme nõuded |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hooldustsükkel | 1(märkus1) | 2 | 3 | 4 |
| Lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt | 24 | 12 | 5 | 2 |
| Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Soola-lume segu eemaldamine kõnniteelt (märkus2) | - | - | 8 | 4 |
| Kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee puhastamine ja libedusetõrje | 12 | 12 | 8 | 6 |
| Tee kohta kehtivate nõuete täitmine (märkus3) | 36 | 24 | 12 | 8 |
| Libedustõrje tänava ohtlikes kohtades | 6 | 4 | 2 | 1 |

Märkused:

1 Kohalikel teedel seisunditasemega 1 ja teedel liiklussagedusega alla 50 auto ööpäevas määrab

hooldustsükli aja tee omanik.

2 Eeldatakse, et 1. ja 2. seisunditasemetega teedel tagatakse nõutav haardetegur teepinna karestamise või liivatamisega.

3 Lisas 8 esitatud nõuete lumevallide vahe, liiklusmärkide puhtuse ja tee tasasuse ning § 23 lõikes 2 sätestatud nõude lumevallide madaldamise kohta täitmine.

Nõuded tee kasutajale

Tuleb järgida Riigikogu poolt väljaantud 01.2016 „Ehitusseadustiku“.

Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või tee kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

Veoste või sõitjate veoga tegelev ettevõtja peab andma tee omanikule tema nõudmisel andmeid teed kasutatavate sõidukite, vedude mahu, teekonna ning sõitude sageduse kohta.

Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või elastsete rehvidega (roomikutega), aga ka hobusõiduk, millel ei ole pneumaatilisi rehve.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teisi rajatisi või teemaad, kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga).

Naastrehvide kasutamine reguleeritakse «Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjaga».

Teel on keelatud:
– lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;
– sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või veostega;
– sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
– sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed;
– ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed või keskkonda , piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
– teele maha loopida või panna prahti ja jäätmeid ning juhtida sinna reovett;
– karjatada kariloomi.

Liiklusväliseks otstarbeks võib teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel. Teel liiklusväliseks tegevuseks võib anda loa ainult isikule, kellel on tegevusluba taotletava liiklusvälise tegevuse jaoks.

Sõitjate turvalisuse tagamiseks peab tee omanik hoolitsema nii tee kui ka sõitjate peale- ja mahamineku kohtade ohutuse eest. Lasteveo- või muu ühissõiduliini avamiseks on vaja tee omaniku kirjalikku nõusolekut. Laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liikumiseks ühissõidukite marsruudil.

Liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa annab tee omanik maa omaniku kirjalikul nõusolekul ja tema seatud tingimustel.

Teele ja tee kaitsevööndi alale võib paigaldada liiklusvälise teabevahendi, mis:
1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
2) ei raskenda liikluskorraldusvahendite eristamist;
3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
4) ei piira nähtavust ristmikul.

Nimetatud nõuete eiramisega tekitatud kahju peab liiklejale hüvitama teabevahendi paigaldaja.

Teele või tee kaitsevööndisse tee omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi peab paigaldaja tee omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral on tee omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. Teabevahendi kõrvaldamise kulud kannab teabevahendi paigaldaja.

Tegevus teel ja teekaitsevööndis

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
– maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid või eemaldada nendelt katteid;
– teha teel ilma ehitusloata teehoiutöid, samuti mistahes teehoiuväliseid töid, paigutada sinna töövahendeid, materjale jms; tegevusega kaitsevööndis ei tohi halvendada liiklustingimusi teel;
– ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;
– ehitada alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
– takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
– paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
– korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
– kaevandada maavara ja maa-ainest;

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise.

Kõik teel ja tee kaitsevööndis kavandatavad teehoiuvälised ja teehoiutööd tuleb tee omanikuga kooskõlastada nende projekteerimise ajal.

Teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemise aegade ära näitamisega.

Enne teel kavandatavat liikluse sulgemist või piiramist vaatavad tee omaniku ja taotleja esindajad üle ümbersõiduteed ja otsustavad selleks tehtud või valitud ümbersõiduteede ja ettevalmistustööde kõlblikkuse. Tulemus vormistatakse kahepoolse dokumendiga.

Kui ümbersõidutee rajamiseks või muuks liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib töötegija maaomaniku või -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu. Ümbersõidutee korrashoiu ja liikluskorralduse eest vastutaja määratakse tööde kooskõlastamisel sulgemistingimustega.

Ajutised ümbersõiduteed likvideerib tee sulgemise taotleja vastavalt sõlmitud tee või maa ajutise kasutamise lepingule. Liikluskorralduse muutmisel teetööde ja kooskõlastatud ürituste ajal tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale. Kui seda ei ole võimalik teha lühiajalisel täielikul sulgemisel, siis selles lepitakse eelnevalt kokku.

Tee kaitsevööndis tehtavateks töödeks tuleb saada tee omaniku luba ja maa omaniku kooskõlastus.

Teehoiuväliseks tööks loa saanud isik peab hüvitama tee omanikule seoses liikluse sulgemise või piiramisega kaasnevad kulud. Loa saamiseks tuleb tee omanikule esitada:
– kirjalik taotlus, raha ja vahendite olemasolu tõendus töö tähtaegseks ja nõuetekohaseks tegemiseks;
– tee omanikuga eelnevalt kooskõlastatud projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
– tööde teostamise ajagraafik.

Enne tööde alustamist koostavad töö tegija ja tee omaniku esindajad kahepoolse akti teekatte mulde, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Ümbersõidutee kohandamine liikluseks kooskõlastatakse maa omanikuga. Tööde lõpetamine fikseeritakse samas aktis, vajaduse korral koos maa ja tee omaniku nõuetega ja nende täitmise tähtaegadega. Tavalise liikluse mittetähtaegsel taastamisel rakendatavad sanktsioonid sätestatakse lepingus.

Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Tööde alustamisest teel peab töö tegija kirjalikult (telefonogramm, faks või avaldus) informeerima tee omanikku kaks päeva enne tööde alustamist, teatades ka omanikujärelevalvet teostava isiku andmed.

Teel võib liiklust ajutiselt piirata või sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral või teehoiutööde ajal. Otsuse teel liikluse sulgemiseks või piiramiseks teeb tee omanik. Liikluse sulgemise või piiramise loa annab linnavalitsus.

Avalikult kasutatava tee sulgemine ja sellega seoses vajaliku ümbersõidu korraldamine võib toimuda üksnes liiklusvälise ürituse korraldaja kulul. Liikluse ümberkorraldamiseks vajalikud kulud peab liikluse sulgemist või piiramist taotlev isik tee omanikule hüvitama enne ürituse algust.

Koostas: R. Tarto...........................