Tellija			Saaremaa muuseum 70002029

Lossihoov 1, Kuressaare linn 93815

Lepinguline esindaja Endel Püüa/Olavi Pesti

Telefon 4556307

e-post: muuseum@muuseum.tt.ee

Töö nr 3107/2017

Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku  kujundusprojekt. Maastikuarhitektuurne tööprojekt

PÕHIPROJEKTI

EKSPERTIISI ARUANNE

Ehitise aadress:	Lossihoov 1, Kuressaare linn 93815

Pädev isik			Toomas Rihvk

/allkirjastatud digitaalselt/

Pädev isik			Tõnu Kasikov

/allkirjastatud digitaalselt/

31. juuli 2017

# SISUKORD

SISUKORD	2

1.	EKSPERTIISI TEGEMISE EESMÄRGID	3

2.	EKSPERTIISI TEGEMISEL OSALENUD ISIKUD	4

3.	EHITUSPROJEKT JA EHITIS	5

3.1.	Üldandmed	5

3.2.	Ekspertiisi tegemiseks esitatud ehitusprojekti osad	5

3.3.	Ehitusprojekti koostajad ja nende pädevus Peaprojekteerija:	5

Heliomaastik OÜ  Meloni 28-4 Tartu 51007	5

Vastutav spetsialist Kreete Lääne	5

3.4.	Nõuded ehitusprojektile tulenevalt MTM määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”	6

4.	EHITUSPROJEKTI HINNANG	7

4.1.	Hinnangu andmisel kasutatud norm- ja juhenddokumendid	7

4.2.	Hinnangu täpsustused	9

4.3.	Üldosa.	9

4.4.	Ehitusprojekti arhitektuuri ja konstruktiivne osa	10

4.5.	Kokkuvõtlik hinnang	11

# EKSPERTIISI TEGEMISE EESMÄRGID

- kontrollida põhiprojektis toodud lahenduste vastavust toetuse aluseks oleva määruse tehnilistele tingimustele;

- kontrollida, kas põhiprojekt on lahendatud piisava detailsusega selliselt, et selle järgi on võimalik ehitustööde pakkujal määrata ehitustööde maksumus ja objekt valmis ehitada;

- korraldada ehitusprojekti ekspertiis lähtuvalt muuhulgas järgmistest normdokumentidest ja nõuetest:

- Majandus- ja taristuministri 08.06.2015. a määrus nr 62 "Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile";

- EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt

- kontrollida, et ehitusprojektis ettenähtud materjalid, tooted, seadmed, kvaliteedi nõuded, ehitustehnilised lahendused ja kavandatud tehnoloogia vastavad nõuetele;

- kontrollida, et põhiprojekt oleks täielik ning ei esineks lahendamata projekti osasid;

- kontrollida põhiprojekti vastuolude ja puuduste osas (välja tuua vastuolud ja puudused projekti osade kaupa):

- vastuolud seletuskirjade, jooniste ja spetsifikatsioonide vahel;

- vastuolud ja puudused eri jooniste vahel;

- vastuolud ja puudused projekti erinevate osade vahel.

# EKSPERTIISI TEGEMISEL OSALENUD ISIKUD

| 1. | Pädev isik ekspertiisi üldehituse osa koostamisel: Toomas Rihvk | Kutsetunnistus 057559 - Diplomeeritud ehitusinsener V, Valitud kompetentsid: Üldehitus, Spetsialiseerumine: Hoonete ehitus Kutsetunnistus 077738 - Volitatud ehitusinsener V, Valitud kompetentsid: Omanikujärelevalve, Ehitusjuhtimine |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pädev isik ekspertiisi tehnosüsteemide ja energiamärgise osa koostamisel: Tõnu Kasikov | Kutsetunnistus 066504 - Diplomeeritud elektriinsener V. Valitud kompetents elektrimajanduse korraldus Kutsetunnistus 077729 - Diplomeeritud ehitusinsener V. Valitud kompetentsid küte ja ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon Kutsetunnistus 109589 - Turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Valitud kompetentsid Turvasüsteemide projekteerimine, tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine Kutsetunnistus 119152 - Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8. Valitud kompetentsid Projekteerimise juhtimine, omanikujärelevalve Osakutsetunnistus 000541 - Elamute energiaauditite koostamine, tase 6. Valitud kompetentsid Energiaauditeerimise ettevalmistamine, Objekti ülevaatamine ja selle komponentidele hinnangu(te) andmine, Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine, Elamute energiaauditi koostamine, Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele |

Ekspertiisi aruande allkirjastamisega kinnitavad ekspertiisi tegemises osalenud isikud, et nad on ehitusprojekti koostaja(te)st sõltumatud.

# EHITUSPROJEKT JA EHITIS

## Üldandmed

| Ehitusprojekti Tellija | Saaremaa Muuseum; äriregistri kood 70002029; juriidiline aadress Lossihoov 1 Kuressaare Saare maakond 93815 |
| --- | --- |
| Ehitise nimetus | Saaremaa Muuseum Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku kujundusprojekt Töö nr. MA02-15 |
| Ehitise kasutamise otstarve | 24121 Lõbustus- ja puhkepargirajatis |
| Ehitisregistri kood | 220764251 |
| Kasutuselevõtu aasta | Projekteeritud uus |
| Ehitise koha-aadress | Saare maakond, Kuressaare linn, Lossihoov 1 |
| Katastriüksus | 34901:014:0202 |
| Peaprojekteerija | Heliomaastik OÜ 12563464 Meloni 28-4 Tartu 51007 MTR registreering projekteerimine puudub |
| Ehitise andmetena on toodud ehitisregistris olevad andmed. |  |

## Ekspertiisi tegemiseks esitatud ehitusprojekti osad

Täpsustused:

- Projekti mahus puudus Tellija kirjalik lähteülesanne (määrus nr 62 §5 (4)).

- Põhiprojekti ekspertiisiks esitatud osad ei ole alla kirjutatud vastutavate spetsialistide poolt

## Ehitusprojekti koostajad ja nende pädevus
Peaprojekteerija:

## Heliomaastik OÜ  Meloni 28-4 Tartu 51007

greetemagi@gmail.com

53493611

## Vastutav spetsialist Kreete Lääne

MTR registreering: projekteerimine - puudub

Eksperdi hinnang: ei oma õigust vastutava projekteerijana alla kirjutada ehitusprojekte

## Nõuded ehitusprojektile tulenevalt MTM määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”

- Ehitusprojekti osad peavad olema omavahelises kooskõlas ja süsteemselt seotud. Esitatud lahendused peavad olema kontrollitud ja omavahel kooskõlas. Esitatud tehnosüsteemide lahendused ja nende paiknemine peavad olema võrreldud ja omavahel sobima selliselt, et nende väljaehitamine ja toimimine ei segaks üksteist ja võimaldaks teha nende hooldust ja remonti.

- Põhiprojektis sisalduv ehitise oluliste arhitektuurilahenduste ja tehniliste parameetrite kirjeldus esitatakse jooniste ja tehniliste kirjelduste kogumina sellisel tasemel, mis annab selged ja üheselt mõistetavad tehnilised lahendused. Põhiprojekt peab sisaldama kasutatavate ehitustoodete, -materjalide ja seadmete olulisi tehnilisi näitajaid ja nendele esitatavaid nõudeid. Ehitustoote, -materjali ja seadme tootjat või valmistajat üldjuhul ei nimetata. Tööprojektis esitatakse kasutatava ehitustoote, -materjali ja seadme mark ja selle tootja või valmistaja ning antakse vajadusel juhised nende seadistamiseks.

- Määruse kohaselt eeldatakse, et ehitusprojekt vastab nõuetele, kui selle koostamisel on järgitud ehitusseadustikus ja määruses sätestatud põhimõtteid ning see sisaldab endas vähemalt Eesti standardis  EVS 811:2012 (hoonete korral) ning EVS 907:2010 (rajatiste korral) ehitusprojektilt nõutavat teavet või sellega samaväärset informatsiooni.

- Eeltoodud standardid ja standardi EVS 811:2012 rakendusstandard EVS 865-2:2014 täpsustavad nõudeid ehitusprojektile (viimane ainult põhiprojektile), seda nii mahu kui detailsusastme osas. Vastavalt standardi EVS 811:2012  punktile 3.19 on põhiprojekti seletuskiri (õige nimetusega ehituskirjeldus) põhiprojekti tekstiosa, mis sisaldab hoone olulisi arhitektuurilisi ja tehnilisi andmeid, lahenduse ja kvaliteeditaseme selget ja üheselt mõistetavat kirjeldust, samuti ehitustoodete ja valitud seadmete [peamisi, olulisi] tehnilisi andmeid ning nendele esitatavaid nõudeid.

- Määruses on muuhulgas toodud ka nõuded ehitusprojektile ehitise lammutamiseks, sealhulgas eraldi ehitusloa taotlemisel või ehitisteatisega koos esitatavale lammutusprojektile. Juhul kui lammutustööde läbiviimiseks on vajalik tehnovõrkude ümbertõstmine või mõni muu oluline ehitustöö, koostatakse selle kohta iseseisev ehitusprojekt. Nõuded lammutusprojektile on toodud ka standardis EVS 811:2012.

- Määruse kohaselt peab ehitusprojekt sisaldama ehitise tehnilisi andmeid, mis on nõutud nii ehitusloa taotlemisel või ehitusteatise esitamisel kui kasutusloa taotlemisel või kasutusteatise esitamisel.

- Määruses on toodud nõuded ehitusprojekti vormistamisele. Eraldi on kirjeldatud andmed, mis tuleb kanda tiitellehele ja andmed, mis tuleb kanda kõigile teistele lehtedele. Eraldi on toodud ka projekti struktuuri igas köites esitamise nõue. Samuti iga köite dokumentide loeteluga varustamise nõue (ehitusprojekt peab olema varustatud projektdokumentide ja muude ehitusprojekti koosseisu kuuluvate dokumentide loeteluga).

- Määruse kohaselt lähtutakse vastuolude esinemisel erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ning seejärel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.

# EHITUSPROJEKTI HINNANG

## Hinnangu andmisel kasutatud norm- ja juhenddokumendid

    - Õigusaktid

- Ehitusseadustik (Riigikogus vastu võetud 11.02.2015)

- Toote nõuetele vastavuse seadus (Riigikogus vastu võetud 20.05.2010)

- Seadme ohutuse seadus (Riigikogus vastu võetud 18.02.2015)

- Tuleohutuse seadus (Riigikogus vastu võetud 05.05.2010)

- Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr 49)

- Ehitise kasutamise otstarvete loetelu (Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51)

- Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded (Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17)

- Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused (Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrus nr 57)

- Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile (Majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrus nr 62)

- Nõuded ehitusprojektile (Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97)

- Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded (Majandus- ja taristuministri 06.08.2015 määrus nr 108)

- Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded. Vastu võetud 04.09.2015 nr 115

Ekspertiisi aruande järgnevates osades on õigusaktidele viidates toodud ära õigusakti väljaandja, väljaandmise aeg ja number reeglina ilma pealkirjata.

    - Standardid ja juhendmaterjalid

- EVS 932: 2017 Ehitusprojekt

- EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt

- EVS EN 1176-1:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja  katsemeetodid“

- EVS EN 1176-2:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 2: Täiendavad ohutusnõuded ja  katsemeetodid kiikedele“

- EVS EN 1176-2:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 3: Täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele“

- EVS EN 1176-2:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele“

- EVS EN 1176-7:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 7: Juhised paigaldamise, kontrollimise, hooldamise ja kasutamise kohta“

- EVS EN 1176-11:2008 „Mänguväljakute seadmed ja aluspind. Osa 11: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid ruumilistele võrksüsteemidele“

- EVS-EN 1177:2008 „Lööke summutava mänguväljaku kate“

- EVS-EN 71-8:2011 „Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks“

- RT 21-10750 et „Sae- ja höövelpuit“.

- EVS-EN 1990:2002. Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

## Hinnangu täpsustused

- Ekspertiis on tehtud ehitusprojekti elektroonsetest dokumentidest seisuga 15.07.2017

- Ekspertiisi tegemise käigus on kontrollitud ehitusprojektis toodud tehniliste lahenduste ning projekti mahu piisavust ja vastavust kehtivatele nõuetele.

- Ekspertiisi tegija ei võta üle projekteerimisettevõtja(te) vastutust ehitusprojekti puuduste ja selles olevate vigade eest. Projekteerimisettevõtja(te) vastutus ehitusprojektis toodud lahenduste eest säilib ka pärast ekspertiisi tegemist. Ekspertiisi tegemise käigus ei ole tehtud ehitise konstruktsioonide ja tehnosüsteemide kontrollarvutusi ega kontrollitud spetsifikatsiooni(de)s toodud mahtusid. Ekspertiisi aruandes välja toodud märkuste loetelu ei ole lõplik, vaid kajastab ekspertiisi tegemise käigus tuvastatud puudusi.

## Üldosa.

Dokumentide vormistamine peab vastama määruse nr 97 nõuetele. Märkus kehtib kõikide projektiosade kohta, ka siis kui punktis ei ole nimetatud.

    - Vastavalt määrusele 97 peavad tiitellehel olema näidatud vastutavate spetsialistide kvalifikatsioonid (arhitektuuriosa).

    - Tiitellehtedel peab olema väljastamise kuupäev (arhitektuuriosa)

    - Seletuskirja lehtedel peab olema kuupäev ja projekti koostamise eest vastutaja nimi (arhitektuuriosa)

    - Ekspertiisiks esitatud põhiprojektis määratlemata tööde kvaliteedi klass.

    - Osad normatiivdokumendid on kehtetud või aegunud

    - Projektis on toodud viited ja nõuded muinsuskaitse all olevate ehitiste ja rajatiste kohta ja nõuded nende kaitsele (viited muinsuskaitse eritingimustele)

    - Kõik projekteeritud rajatised on nõuetekohaselt seotud geodeetilise alusplaaniga

    - Projektis on osaliselt toodud põhimaterjalide loetelud, aga puuduvad täpsed mahulised spetsifikatsioonid (näiteks vundamentide materjalid, kinnitusvahendid jne.)

    - Projektis on toodud nõuded laste mänguväljaku atraktsioonide ohutuse kontrollimisele, hooldamisele ja paigaldusele (paigaldusjuhendid)

## Ehitusprojekti arhitektuuri ja konstruktiivne osa

    - Seletuskiri , joonised

      - AR seletuskirjas puudub kõikide projekti  eri osade kehtivate jooniste koondnimekiri

      - Ekspertiisiks esitatud projekti koosseisus esitatud asendiplaani joonis, vertikaalplaneerimise joonis ja mänguväljaku elementide sidumine koos välistrassidega

      - Joonised. MA-04 leht 1/1 Katendid. Lööki nõrgendav sõelmekate. On nähtud ette 300 mm paks. Kas võiks olla alumine kiht tavalisest paekillustikust, ning pealmine kiht 150 mm graniitkillustikust fr.2...8 mm?

      - MA-07 leht 4/5 Kindlus. Konstruktsioon 2 Kiirlaskumistoru kinnituse sõlmed puudu, vundamendi sõlmed puudu, vundamendi armeerimine puudu. Üldine: lisada tööprojekti materjalide spetsifikatsioon.

      - MA-07 leht 5/5 Kindlus. Konstruktsioon 3. Puudu materjalide spetsifikatsioon.

      - MA-06 leht 2/2 Ronimisvõrk ja vundament. Pole viiteid vundamentide konstruktsioonile. Kuidas pinnases asetsevad, puudu kõrgusmärgid

      - MM-06 leht ½ Ronila. Vaated. Hoopis siin on näidatud vundamente, kuigi pealkiri „vundament“ on lehel 2/2. Puudu kõrgusmärgid, armeerimine, materjalide spetsifikatsioon (tegemist tööprojektiga).

      - MM-12 leht 1/1 Infotahvel. Puudu informatsioon, kuidas tahvel on paigaldatud pinnasesse – kõrgusmärgid

      - MA-07 leht 2/5 Kindlus. Vundament. Puudu vundamentide armeerimine, materjalide spetsifikatsioon.

      - MA-07 leht 1/5...5/5 Lisada materjalide spetsifikatsioon, sõlmede joonised puudu.

      - MA-10 leht ½ Rippsild. Materjalide spetsifikatsioon lisada. Puuduvad vundamentide kõrgusmärgid, vundamentide armeerimine näitamata. Vundamentide killustikaluse rajamise osas info puudu üldiselt kõigi vundamentide juures.

      - MA-06 Ronila leht 2/2 Infosilt ja vundament. Puudu vundamendi killustikaluse info, puudu armeerimise info, puudu spetsifikatsioon.

      - On üldse 2 ühe tähistusega joonise lehte: MA-06 leht 2/2 Infosilt ja vundament ning MA-06 leht 2/2 Ronimisvõrk ja vundament. Projekteerijal täpsustada

      - MA-12 leht 2/2 Konsoolkiik – konstruktsioon. Puudu materjalide spetsifikatsioon  ning vundamentide armeerimine.

      - MA-08 leht 1/1 Ronimissein. Selgitav tekst ning märkused on joonisel loetamatult üksteise peal, puudu materjalide spetsifikatsioon.

      - Ekspertiisiks esitatud projekti koosseisus puuduvad viimistlusmaterjalide spetsifikatsioonid ehk näidistoote valikud ja tehnilised miinimumnõuded (nt. karedus, hooldatavus) pakutud toodetele.

## Kokkuvõtlik hinnang

    - Projekteerija vastutus:

toodud lahenduste eest säilib ka pärast ekspertiisi teostamist. Ekspertiisi teostaja ei võta üle projekteerija vastutust ehitusprojektis leiduvate vigade osas. Ekspertiisi käigus ei ole teostatud ehitise konstruktsioonide ja tehnosüsteemide kontrollarvutusi. Ekspertiisi koostaja ei ole teostanud toodete spetsifikatsioonis toodud ehitusmahtude kontrolli. Ekspertiisi aruandes välja toodud märkuste loetelu ei ole lõplik, vaid kajastab ekspertiis käigus tuvastatud puudusi.

    - Enne ehitushanke väljakuulutamist tuleks ehitusprojektist kõrvaldada ekspertiisi

aruandes välja toodud puudused, võttes võimalusel arvesse ka aruandes toodud märkuseid ja esitatud täpsustavaid küsimusi. Ehitusprojekti parandamata jätmisega võib kaasneda oht, et rekonstrueerimistööde tegemiseks esitatavad pakkumused ei sisalda kõigi tegelikult teostamisele kuuluvate tööde ja kulude maksumust ja tagamata võib jääda soovitav kvaliteeditase.

Muuhulgas tuleks:

      - Kõrvaldada erinevused ja vasturääkivused ehitusprojekti erinevate osade vahel ja tagada ehitusprojekti kõikide osade kooskõla ning kokkusobivus;

      - Täiendada ehitusprojekti kasutatavate ehitustoodete, -materjalide ja –seadmete projekteerijapoolse valiku aluseks olnud peamiste tehniliste näitajatega ja ehitustöödele esitatavate kvaliteedialaste nõuetega. Konkreetseid nõudeid ei saa asendada viitega ülddokumendile. Iga toote, materjali ja seadme kohta peavad ehitusprojektis olema esitatud nõuded viitega vastavatele alusdokumentidele (standarditele, tehnilistele kirjeldustele või -normidele).

      - Ka näitena/etalonina esitamise korral tuleb konkreetsete tootjafirmade toodete, materjalide ja seadmete juures esitada tehnilised näitajad/nõuded. Pakkuja/ehitusettevõtja ei ole kohustatud pakkumuse esitamisel arvestama põhiprojektis kirjeldatud konkreetsete toodete, materjalide ja seadmete kasutamisega, sest tal on õigus teha põhiprojektis toodud näitajate alusel omapoolne valik.

      - Täiendada ehitusprojekti puuduvate nõuetega tööde tegemiseks, sealhulgas kvaliteedi ja/või kvaliteediklassi nõuetega, lisades nõuetes lubatud tolerantside/kõrvalekallete arvväärtused. Viited nõuete aluseks olevatele kehtetutele juhenddokumentidele tuleks asendada viidetega kehtivatele juhenddokumentidele. Iga tööliigi kvaliteedi kohta peaksid ehitusprojektis olema esitatud nõuded viitega vastavatele kehtivatele alusdokumentidele. Konkreetseid nõudeid ei saa asendada viitega ülddokumendile.

      - Täiendada ehitusprojekti puuduvate lahendustega ja/või puuduvate projektiosadega. Seda nii seletuskirja osas, avamaks projekteeritud lahenduste sisu kui ka jooniste osas, tagamaks nende koosseisu ja detailsuse vastavuse standardi EVS 811:2012 nõuetele;

      - Viia ehitusprojekti vormistamine vastavusse Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruse nr 97 nõuetega lisades muuhulgas ehitusprojekti osadele andmed projekti struktuuri kohta ja ehitamise seisukohast olulised dokumendid (näiteks tehnilised tingimused ja ehitusprojekti kooskõlastused).

    - Üldiselt vastab ekspertiisiks esitatud projekt põhiprojekti ja osaliselt tööprojekti nõuetele. Põhiprojekti tuleb korrigeerida vastavalt ekspertiisiaktis esitatud märkustele. Oluline on täiendada projekti puuduvat konstruktiivset osa (vundamentide lahendused)